湖北省统计局网络设备采购及网络优化项目采购需求
一、采购预算：98.00万元

二、资格要求
1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
2．供应商须通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
三、采购内容
1、设备采购
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求

	1
	核心交换机（1）
	2
	套
	1. 必须为同一品牌；


	2
	核心交换机（2）
	1
	套
	

	3
	汇聚交换机
	4
	套
	

	4
	接入交换机
	10
	套
	

	5
	网络优化服务
	小型机迁移
	3
	台
	1.本项目服务应包含备品、备件支持；设备还原测试；设备打包、运输等服务。
2.负责本次迁移项目总体规划、协调与实施。

	
	
	存储迁移
	6　
	套
	

	
	
	刀片迁移
	5
	套
	

	
	
	带库迁移
	2
	台
	

	
	
	应用服务器迁移
	36
	台
	

	
	
	业务系统及数据迁移
	20
	套
	

	
	
	机房综合布线
	1
	项
	

	
	
	系统总规划+迁移总集成
	1
	项
	


注:本项目为交钥匙工程，供应商需对施工现场进行勘察，充分了解项目需求后，方可报名。 (现场勘察联系人：何明玉027-87823527 现场勘察时间：2015年9月16日下午15：00集中勘察 勘察地址：湖北省统计局机房)。
四、技术要求
4.1核心交换机（1）
	功能类别
	技术要求

	交换容量
	交换容量≥20Tbps

	包转发率
	包转发率≥4800Mpps

	业务槽位
	业务槽位≥6

	槽位带宽
	最大槽位带宽≥320Gbps

	端口密度
	整机万兆端口密度≥240个

	配置要求
	单台实际配置双主控板，2+2交流电源，千兆电口48个，千兆光口48个（配置18个光模块），万兆光口12个（配置5个光模块）,2个集群业务子卡，高速电缆4根。

	单板要求
	支持40GE单板，提供第三方机构测试报告

	
	整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发

	虚拟化技术
	支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合

	
	支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽。

	
	支持业务口集群,集群带宽≥480G 。

	硬件要求
	设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3；单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行

	
	采用后出风风道，且同一系列、不同款型间风扇可以通用

	
	支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），且同一系列、不同款型间电源可以通用

	MAC
	支持整机MAC地址≥512K；

	路由表项
	路由转发表项≥512K 
IPv6路由转发表项≥256K

	单播路由协议
	支持静态路由；
支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；

	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3；

	IPV6
	支持IPV6。

	MPLS
	支持MPLS，支持MPLS TE
支持MPLS OAM

	安全性
	支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；
支持CPU保护技术


	可靠性
	支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为≤50ms，提供第三方机构测试报告

	
	支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性

	
	支持Y.1731端到端时延的检测和监控

	
	支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR

	增值业务
	支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能

	
	支持独立防火墙插卡

	
	支持独立IPSEC板卡

	绿色节能
	支持能效以太网功能，IEEE 802.3az,

	安全认证
	支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书


4.2核心交换机（2）
	功能类别
	技术要求及指标

	交换容量
	交换容量≥7.2Tbps 

	包转发率
	包转发率≥2160Mpps 

	业务槽位
	业务槽位≥3

	端口密度
	万兆端口密度≥144个

	配置要求
	单台实际配置双主控板，双交流电源，36个千兆电口，12个千兆光口（配置6个光模块）。

	单板要求
	支持40GE单板，提供第三方机构测试报告

	
	整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发

	硬件要求
	支持无源背板

	
	支持风扇自动调速，且同一系列、不同款型间风扇可以通用
采用后出风风道

	
	支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）请详细描述颗粒化电源特性

且同一系列、不同款型间电源可以通用

	MAC
	支持整机MAC地址≥1M；

	路由表项
	IPv4路由转发表项≥1M 
IPv6路由转发表项≥512K

	IPv6
	IPv6，并提供IPv6 Phase II认证
支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+
支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道
支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Source Guard
IPv6 ACL规格≥64K

	MPLS
	支持MPLS，支持MPLS TE
支持MPLS OAM
支持RSVP

	VPN
	支持MCE
支持L3VPN
支持L2VPN 包括VLL VPLS
支持GRE隧道
支持MPLS 隧道入出方向的Qos

	ACL表项
	ACL表项数量≥70K

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL
支持双向ACL；
支持VLAN ACL和IPv6 ACL；
支持IP/Port/MAC的绑定功能

	QoS协议
	支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式；
支持双向CAR；
提供广播风暴抑制功能；
风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发；
支持WRED；

	安全性
	支持CPU保护技术，提供第三方机构测试报告。

	可靠性
	支持VRRP 支持BFD for VRRP

	
	支持GR for 路由协议

	
	支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供第三方机构测试报告

	
	支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。

	
	支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR

	增值业务
	支持独立防火墙插卡

	
	支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能

	
	支持独立IPSEC板卡

	管理特性
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2

	
	支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

	
	支持基于IPv6的管理

	
	支持热补丁 ISSU

	
	支持自动配置，智能升级，并详细描述维护过程

	流量分析
	支持Sflow
支持NetStream

	绿色节能
	支持能效以太网功能，IEEE 802.3az 

	安全认证
	支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书


4.3汇聚交换机
	指标名称
	指标要求

	交换容量
	交换容量≥590Gbps

	转发性能
	转发性能≥220Mpps

	硬件要求
	支持冗余电源、冗余风扇配置

	配置要求：
	24个千兆电口，4个千兆非复用SFP，4个万兆光口（满配光模块），一个扩展子卡插槽，一个2端口QSFP+专用堆叠卡，堆叠线缆一根，一个交流电源。

	三层功能
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN；
支持堆叠路由协议、支持IPv4、IPv6三层路由功能，静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。

	安全功能
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；

	
	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

	
	支持双向ACL；

	
	支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源

	
	支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms

	
	支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书


4.4接入交换机  
	技术指标
	指标要求

	交换容量
	交换容量≥32Gbps。

	转发性能
	转发性能≥6.6Mpps。

	端口类型
	必须同时满足
24个10/100Base-TX以太网端口，
2个10/100/1000Base-T以太网端口，
2个复用的千兆Combo SFP

	最大功耗
	设备最大功耗≤15.5W。

	链路层与接口功能
	支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。

	二层功能
	MAC地址≥8K；
支持删除动态MAC地址；
支持MAC地址老化时间可配置；
支持黑洞MAC地址；
支持IEEE 802.1Q(VLAN)，
整机支持4K个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于端口的QinQ

支持Jumbo≥9K

	三层功能
	支持IPv4 IPv6静态路由

	
	支持IPv6。

	组播
	支持组播VLAN
支持可控组播
支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
支持基于端口的组播流速率限制

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

支持双向ACL
支持IPv6 ACL；

	镜像功能
	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；

支持流镜像；

	QoS
	至少具备8个队列；
支持双向端口限速，限速粒度64K；
支持根据报文802.1p映射到不同队列；
支持SP、WRR、SP+WRR算法

支持报文的标记优先级、报文重定向

	安全功能
	支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；
支持多播、广播及未知单播报文抑制
支持CPU保护功能

支持DHCP Snooping；
支持端口隔离、Sticky MAC；

支持802.1x认证

	可靠性
	支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)

	节能
	支持端口休眠

	运维
	支持自动配置功能
支持CLI配置
支持Telnet远程配置
支持SNMP V1/V2/V3
支持RMON
支持SSH V2
支持WEB管理特性

支持802.1ag、802.3ah


4.5网络优化服务
4.5.1项目介绍
湖北省统计局网络系统和两台核心交换设备于2008年规划设计、2009年投入使用。经过多年的运行和新业务、新系统的上线，目前整个网络系统在性能结构、业务需求和管理维护等方面存在一些问题。随着云计算大数据时代的到来对智慧统计提出的要求，省局希望借此次网络优化升级改造的机会统筹规划重新布局整个机房及其业务系统，调整机房综合布线系统。由于省局的设备种类繁多，应用业务系统复杂多样，此次省局升级改造涉及到全局所有业务系统，为确保我省统计数据的安全和不影响全省数万家企业数据的正常上报以及确保不影响全省统计系统工作的正常进行，在整个项目实施要求做到：
· 确保所有的业务与应用最短停服；
· 确保所有的数据不丢失；
· 确保所有的设备安全；

4.5.2网络优化项目服务
· 需提供网络优化改造整体规划方案、实施方案和质保期内的运维方案。

· 完成网络结构的调整，更换网络核心交换机，增加汇聚层交换机，完成安全域的划分和各安全系统、各监控系统的重新部署。

· 完成应用和系统的迁移、硬件设备的调整和迁移，完成机房布线和机房设备的重新布局。
· 完成包括IP地址、Vlan等资源的重新分配。
4.5.3设备及业务系统数据迁移要求
· 本项目中所有的设备（包括小机及存储设备）, 供应商必须在迁移前购买保险，预防设备在迁移过程中发生损坏的风险。
· 迁移时间为三个日历日，并提供现场备品备件。
· 供应商必须保证存储迁移其数据安全性，数据的损坏全部由供应商承担。
· 供应商应能保证系统使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供7×24小时的故障响应。系统的故障恢复时间为：一般故障1小时内恢复，重大故障2小时内恢复。
对于系统一般问题，供应商提供7×24小时电话热线支持；对于系统重大问题，供应商应提供1小时到现场服务。
网络优化服务在现场进行，包括需求制订、方案设计、会审、现场迁移、测试、投入试运行和验收认可等一整套流程，都要在本地操作。
4.5.4业务系统及数据迁移要求：

· 数据迁移至新购置的设备或指定的设备上运行，保证系统的安全性和可靠性。

· 完善数据库备份恢复策略，保证核心数据的安全性。

4.5.4.1系统软件安装和系统升级服务

（1）配合硬件厂商对新采购的设备进行操作系统的安装和配置，并进行合理的划分。

（2）基于数据库运行，提供最优的系统参数设置和内核参数设置等。

（3）配合硬件厂商对存储的设置和划分，网络连接等。

（4）配置存储管理数据库。

（5）对新服务器上安装的RAC进行稳定性、安全性、高效性、性能等方面的测试，为后续的业务系统迁移做好准备。

（6）配合硬件厂商对原先的设备进行操作系统升级。

（7）安装和配置RAC，保证系统的高可用性。

（8）对老服务器上安装的RAC进行稳定性、安全性、高效性、性能等方面的测试，为后续的备份系统做好准备。

4.5.4.2系统数据迁移实施服务

（1）评估当前的业务系统，进行完善的调研工作，从停机时间，数据量，安全性等因素考虑，给出满足客户实际要求的数据库迁移方案。

（2）同客户方对数据库迁移方案的讨论和完善，对需要用到的迁移产品或者迁移工具进行比较和验证，进一步优化迁移方案。

（3）迁移方案的确认。

（4）提供具体的数据库迁移步骤，形成初步的迁移操作手册。

（5）基于确认的迁移方案，正式实施数据库迁移工作考虑到系统数据量大，本次迁移工作是在不停机的业务条件下进行，因此在迁移过程中需实时监控当前系统的可用性和性能，保证在迁移过程中不影响前台业务的正常运行。

（6）监控数据迁移过程中数据库的运行情况，监控数据库服务器CPU、内存、I/O消耗情况，配合业务人员的日常操作。

（7）数据迁移完成后对数据进行验证，确保数据的一致性。

（8）新系统功能测试，保证应用的正常可用。

（9）编写压力测试脚本进行系统压力测试。

（10）新系统性能测试。

（11）提供完善的测试报告，提交客户。

（12）和客户方基于测试报告，对新系统的运行进行评估，提出相关优化的建议。

（13）基于相关测试情况，对新系统进行操作系统参数，内核参数，数据库参数等多方面的最优化配置，保证新系统的高效持久运行。

4.5.4.3系统数据备份恢复实施服务

（1）讨论数据库备份议题，制定完善的数据库备份恢复策略。

（2）初步制定数据库备份恢复方案，提供具体操作手册。

（3）和客户方确认数据库备份恢复方案。

（4）测试数据库备份的有效性，评估数据备份需要花费的容量、备份时间、备份过程中的性能消耗等。

（5）测试数据库恢复的有效性，评估数据恢复需要花费的时间、恢复过程中的性能消耗、数据是否存在丢失等。

（6）基于测试情况，正式设置数据库备份恢复策略，制定完善的备份机制。

（7）对数据库全备份和增量备份进行设置。

（8）编写脚本对数据库归档日志的进行定期备份和清理,并进行测试。

4.5.5机房综合布线需求及要求：
4.5.5.1布线系统需求
机房内机柜分2列摆放，采用桥架、铜缆、光缆等综合布线。具体各种机柜及功能间设置的信息点数量等布线系统需按实际查勘情况确定并制定出完整的方案来满足最近及未来几年机房的实际需要，投标时供应商必须提供项目现场勘查证明原件。
4.5.5.2设计标准
· TIA/EIA-942《数据中心机房通信设施标准》
· GB/T 50174-2008《电子计算机机房设计规范》
· SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》
· GB 50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；
· GB 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》；
· ISO／IEC 11801《建筑物综合布线标准》
· TIA/EIA 568B 《建筑物综合布线标准》；
· TIA/EIA 568B-2.10 《综合布线6A类万兆传输标准》；
· TIA／EIA 569《建筑物通讯线路间距标准》；
· TIA／EIA 606《商用建筑通讯基础结构管理规范》；
· TIA／EIA 607《商用建筑通讯接地要求》；
· BN50173《综合布线系统标准》；

除以上所列标准外，凡与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准都须遵守。在国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准为准。
4.5.5.3设计原则
实用性  - 实施后的计算机布线系统，将能够在现在和将来适应技术的发展。
模块化  - 布线系统中，除去固定于建筑内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，以便管理和使用。
扩充性  - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位，但不排除是可扩充的，将来有更大的发展时，很容易将设备进行扩展。
经济性  - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。
灵活性  - 信息点能方便地与多种类型设备（如电话、计算机、检测器件以及传真等）进行连接。
可靠性  - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能，保证未来现代化系统的可靠运行。
4.5.5.4综合布线各系统要求
· 整个布线系统要求是端口至端口的使用同一品牌的综合布线产品；
· 针对机房环境要求，系统全部产品必须达到ROSH环保技术要求；
· 系统完成后提供原厂20年及以上的产品质保证书。
· 供应商中标后，须提供布线产品的厂家盖章的真品证明原件，原件上要求注明项目名称。
· 设备制造商提供的所有铜缆、光缆、配线架、跳线等材料均为同一厂商生产。
· 供应商所推荐的综合布线系统厂商必须通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环保体系认证等，并提供相关证明书。
· 供应商所推荐的综合布线产品必须是绿色环保产品，所有产品必须满足RoHS环保指令。

4.5.6总体规划及迁移总集成要求：
1) 同用户方、设备迁移单位、软件开发单位对新数据中心进行整体规划。
2) 重新规划服务器、存储、网络安全等区域划分，合理分配电源供电UPS及其设备承重情况，使其符合用户方未来发展规划要求。
3) 协助用户方召开项目迁移工程工作会议。
4) 负责督促各迁移单位的项目实施。
5) 负责协调各参入单位的工作关系。
6) 负责协调本项目中各参入单位根据规划方案与要求进行设备迁移和机房综合布线工作事宜。
7) 负责协助用户对各单位对迁移后的设备进行检查与验证。
8) 负责重新整理标签并做好标记。
9) 收集整理各参入单位文档资料。

五、商务要求
1、交货期：合同签订后15天内完成该项目所需建设内容，且系统优化升级的迁移时间必须在三个日历日内完成。按照客户指定要求完成工程安装调试、培训和验收。
2、交付安装地点：湖北省统计局院内；

3、质保期：网络设备提供三年原厂质保服务,每年四次上门巡检；网络优化服务提供驻场一年质保、提供现场技术支持，现场工程师必须胜任该工作。
4、培训：免费提供网络设备生产地的原厂技术培训。
5、付款方式：验收合格后，成交供应商向采购人支付合同金额10%作为质保金，采购人向成交供应商全额支付货款，一年后设备无质量问题，采购人将质保金全额无息退还给成交供应商。

6.违约责任

6.1所有成交货物（服务）均需按照电子询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足电子询价文件指标要求的货物（服务），采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对成交供应商不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

6.2若非采购人原因，供应商逾期交付安装的，其向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币。

六、评审方法
采购人和湖北省政府采购中心根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

                                                                   1 / 10

