湖北省省级政府采购

询 价 通 知 书

项目编号：EZC-2015-ZX0519

项目名称: 湖北省统计局网络设备采购及网络优化项目采购项目

采购内容：网络设备采购及网络优化项目

湖北省政府采购中心

二O一五年九月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  询价须知	3

一、总　则	3

二、响应文件的编制	4

三、报价有效期	4

四、报价要求	4

五、响应文件提交	5

六、询价评审	5

七、确定成交供应商	6

八、签订合同	7

九、公告和质疑	7

十、适用法律	7

第三章  货物技术、商务要求	8

第四章  合同书（格式）	19

第五章  响应文件格式	20

一、报价函	21

二、法人代表授权书	22

三、报价一览表	23

四、分项报价说明	24

五、技术响应和偏离说明表	25

六、商务响应和偏离说明表	26

七、制造商授权书	27

八、其他证明文件	28

# 第一章  询价邀请函

依据湖北省财政厅鄂财采认[2015]15252号函要求，湖北省政府采购中心就               湖北省统计局网络设备采购及网络优化项目采购项目进行询价采购。

一、项目编号：EZC-2015-ZX0519

二、项目名称：湖北省统计局网络设备采购及网络优化项目采购项目

三、采购内容：详见第三章。

四、采购预算：人民币98.00万元。

五、供应商资格条件：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2．供应商须通过ISO9001:2000质量管理体系认证。

六、询价通知书的获取：

询价小组确定的供应商通过报名时的电子邮箱免费获取询价通知书。

七、响应文件的提交：

响应文件提交截止时间：2015年9月28日9时30分（北京时间）。

本次询价响应文件的提交将采用以下第 2种方式：

1．网上上传方式，通过湖北省政府采购电子交易平台（http://hb.china-cpp.com）上传响应文件（PDF格式）；

2．网下送达方式，将纸质响应文件密封后送达湖北省政府采购中心2楼会议室。响应文件截止前30分钟，开始接收响应文件。

八、质疑：

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向湖北省政府采购中心提出质疑。提出质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、单位公章），并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至邮箱：hbgp87835113@163.com。

九、联系方式

集中采购机构：湖北省政府采购中心

联 系 人：彭莹

联系电话：027- 87835142

地    址：武汉市武昌区中北路5号

采购人：湖北省统计局

联系人：邓一平

联系电话：13907154223

地址：武汉市武昌水果湖东一路19-2号

# 第二章  询价须知

## 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本询价通知书中所叙述的货物及相关服务政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见本文件第一章 “询价邀请函”。

2.2“监管机构”是指：湖北省财政厅。

2.3“供应商”是指获得询价小组邀请参加询价活动的法人或者其他组织。如果该供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指按本文件规定，成交供应商须向采购人提供的一切产品、手册及其他资料和材料。

2.5 “服务”是指按本文件规定，成交供应商须承担的为所提供货物相应的服务、设计、开发、管理、培训、维修维护、运输及其他类似义务。

2.6“响应文件”是指：供应商根据询价通知书要求编制包含报价、技术和服务响应等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1详见询价通知书第一章“询价邀请函”第五条供应商资格条件。

3.2如经营、开发或承担本类项目的货物及相关服务，国家有强制性规范和行业标准、相关生产许可证、强制认证或资质要求的，供应商必须完全满足。

3.3与采购人和湖北省政府采购中心没有任何隶属关系或其他利害关系。

3.4未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4. 询价通知书的澄清和修改

4.1采购人、湖北省政府采购中心或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分，将在响应文件提交截止之日3个工作日前通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，将顺延响应文件提交截止之日。

5. 费用

5.1供应商应自行承担所有与编制响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和湖北省政府采购中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2湖北省政府采购中心不向成交供应商收取服务费。

## 二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1响应文件以及与湖北省政府采购中心和采购人就有关询价的所有往来函电均应使用简体中文。

6.2供应商应认真阅读并理解本询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。

6.3响应文件必须按询价通知书的全部要求进行编制，如供应商只编制或提供了询价通知书要求的部分内容和附件，可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.4响应文件的组成

详见询价通知书第五章“响应文件格式”

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，询价通知书所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

## 三、报价有效期

8. 本次询价的报价有效期为规定的响应文件提交截止之日起60个日历日，在有效期内供应商不得改变报价及承诺的全部责任、义务，否则将承担相应的法律责任。供应商报价有效期低于询价通知书规定的，其响应文件将被视为无效文件。

## 四、报价要求

9. 参加询价的供应商应当按照询价通知书的要求一次性报出不得更改的价格，供应商的报价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠，否则其报价将被拒绝。

10. 对于询价通知书中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

## 五、响应文件提交

12. 供应商应按照询价通知书第一章“询价邀请函”中规定的截止时间和方式提交响应文件。

12.1采用网上上传方式提交响应文件的，供应商应按照询价通知书的格式要求编制响应文件并以PDF格式在湖北省政府采购电子交易平台（http://hb.china-cpp.com）进行上传。上传成功后，供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商对所提交的响应文件进行补充或修改必须采用重新上传响应文件的方式进行，交易平台将以最后一次上传的响应文件为准。逾期未上传响应文件或者上传的响应文件不是PDF格式或者上传的响应文件无法打开的供应商将被拒绝参与本次询价采购活动。

12.2采用网下送达方式提交响应文件的，供应商应按照询价通知书的格式要求编制响应文件，一式三份，其中正本一份，副本两份（副本可为正本的清晰复印件），密封后送达指定地点。响应文件的密封外包装上应标明：项目名称、项目编号、供应商名称等信息。供应商在截止时间前可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。逾期送达的响应文件将被拒绝。

## 六、询价评审

13. 询价小组在询价评审时不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

13.1询价小组根据询价通知书规定的资格条件对响应文件进行审查，资格性审查不合格的将被视为无效文件。

13.2询价小组对资格性审查合格的响应文件进行符合性审查，将逐一审查供应商提交的响应文件对询价通知书载明的技术和服务等要求是否完全响应，符合性审查不合格的将被视为无效文件。

13.3询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

14. 询价小组对评审时异常情况的处理：

1）采用网下送达方式提交响应文件的，如正、副本不一致时以正本为准；

2）响应文件中出现两个或两个以上报价且未声明以何为准的，将被视为无效文件；

3）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

15. 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16. 询价小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，并由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 七、确定成交供应商

17. 采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

18. 成交供应商确定后，湖北省政府采购中心将在政府采购指定媒体上公告成交结果，公同时向成交供应商和采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 八、签订合同

19. 采购人与成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日历日内订立书面合同，合同内容不得超出询价通知书和成交供应商的响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

20. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条的规定确定下一候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 九、公告和质疑

21.湖北省政府采购中心将在湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）和湖北省政府采购电子交易平台（http://hb.china-cpp.com）发布采购过程中所有相关信息。

22. 相关供应商对成交结果、询价过程有异议的，依据《中华人民共和国政府采购法》和其它相关规定，可在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向湖北省政府采购中心提出质疑。湖北省政府采购中心将按照政府采购质疑程序受理、答复和处理。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人签章和单位公章；

3）具体的投诉事项及事实依据；

4）质疑情况及相关有效证明材料；

5）提起质疑的日期。

23. 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。

## 十、适用法律

24. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)及相关法规。

# 第三章  货物技术、商务要求

一、采购内容：

1、设备采购

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机（1） |  | 2 | 套 | 1. 必须为同一品牌； |
| 2 | 核心交换机（2） |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 汇聚交换机 |  | 4 | 套 |  |
| 4 | 接入交换机 |  | 10 | 套 |  |
| 5 | 网络优化服务 | 小型机迁移 | 3 | 台 | 1.本项目服务应包含备品、备件支持；设备还原测试；设备打包、运输等服务。 2.负责本次迁移项目总体规划、协调与实施。 |
|  |  | 存储迁移 | 6 | 套 |  |
|  |  | 刀片迁移 | 5 | 套 |  |
|  |  | 带库迁移 | 2 | 台 |  |
|  |  | 应用服务器迁移 | 36 | 台 |  |
|  |  | 业务系统及数据迁移 | 20 | 套 |  |
|  |  | 机房综合布线 | 1 | 项 |  |
|  |  | 系统总规划+迁移总集成 | 1 | 项 |  |

二、技术要求：

注：供应商在报价文件《技术响应、偏离情况说明表》中须对以下逐条技术要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的其报价将被视为无效报价。

# 4.1核心交换机（1）

| 功能类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥20Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥4800Mpps |
| 业务槽位 | 业务槽位≥6 |
| 槽位带宽 | 最大槽位带宽≥320Gbps |
| 端口密度 | 整机万兆端口密度≥240个 |
| 配置要求 | 单台实际配置双主控板，2+2交流电源，千兆电口48个，千兆光口48个（配置18个光模块），万兆光口12个（配置5个光模块）,2个集群业务子卡，高速电缆4根。 |
| 单板要求 | 支持40GE单板，提供第三方机构测试报告 |
|  | 整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发 |
| 虚拟化技术 | 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | 支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽。 |
|  | 支持业务口集群,集群带宽≥480G 。 |
| 硬件要求 | 设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3；单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行 |
|  | 采用后出风风道，且同一系列、不同款型间风扇可以通用 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），且同一系列、不同款型间电源可以通用 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥512K； |
| 路由表项 | 路由转发表项≥512K IPv6路由转发表项≥256K |
| 单播路由协议 | 支持静态路由； 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP； |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； |
| IPV6 | 支持IPV6。 |
| MPLS | 支持MPLS，支持MPLS TE 支持MPLS OAM |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持CPU保护技术 |
| 可靠性 | 支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为≤50ms，提供第三方机构测试报告 |
|  | 支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性 |
|  | 支持Y.1731端到端时延的检测和监控 |
|  | 支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR |
| 增值业务 | 支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能 |
|  | 支持独立防火墙插卡 |
|  | 支持独立IPSEC板卡 |
| 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az, |
| 安全认证 | 支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书 |

# 4.2核心交换机（2）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥7.2Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥2160Mpps |
| 业务槽位 | 业务槽位≥3 |
| 端口密度 | 万兆端口密度≥144个 |
| 配置要求 | 单台实际配置双主控板，双交流电源，36个千兆电口，12个千兆光口（配置6个光模块）。 |
| 单板要求 | 支持40GE单板，提供第三方机构测试报告 |
|  | 整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发 |
| 硬件要求 | 支持无源背板 |
|  | 支持风扇自动调速，且同一系列、不同款型间风扇可以通用 采用后出风风道 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）请详细描述颗粒化电源特性 且同一系列、不同款型间电源可以通用 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M； |
| 路由表项 | IPv4路由转发表项≥1M IPv6路由转发表项≥512K |
| IPv6 | IPv6，并提供IPv6 Phase II认证 支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+ 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Source Guard IPv6 ACL规格≥64K |
| MPLS | 支持MPLS，支持MPLS TE 支持MPLS OAM 支持RSVP |
| VPN | 支持MCE 支持L3VPN 支持L2VPN 包括VLL VPLS 支持GRE隧道 支持MPLS 隧道入出方向的Qos |
| ACL表项 | ACL表项数量≥70K |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS协议 | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； |
| 安全性 | 支持CPU保护技术，提供第三方机构测试报告。 |
| 可靠性 | 支持VRRP 支持BFD for VRRP |
|  | 支持GR for 路由协议 |
|  | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供第三方机构测试报告 |
|  | 支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 |
|  | 支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR |
| 增值业务 | 支持独立防火墙插卡 |
|  | 支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能 |
|  | 支持独立IPSEC板卡 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持基于IPv6的管理 |
|  | 支持热补丁 ISSU |
|  | 支持自动配置，智能升级，并详细描述维护过程 |
| 流量分析 | 支持Sflow 支持NetStream |
| 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |
| 安全认证 | 支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书 |

# 4.3汇聚交换机

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥590Gbps |
| 转发性能 | 转发性能≥220Mpps |
| 硬件要求 | 支持冗余电源、冗余风扇配置 |
| 配置要求： | 24个千兆电口，4个千兆非复用SFP，4个万兆光口（满配光模块），一个扩展子卡插槽，一个2端口QSFP+专用堆叠卡，堆叠线缆一根，一个交流电源。 |
| 三层功能 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN； 支持堆叠路由协议、支持IPv4、IPv6三层路由功能，静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。 |
| 安全功能 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； |
|  | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持双向ACL； |
|  | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源 |
|  | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
|  | 支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 |

# 4.4接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥32Gbps。 |
| 转发性能 | 转发性能≥6.6Mpps。 |
| 端口类型 | 必须同时满足 24个10/100Base-TX以太网端口， 2个10/100/1000Base-T以太网端口， 2个复用的千兆Combo SFP |
| 最大功耗 | 设备最大功耗≤15.5W。 |
| 链路层与接口功能 | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 |
| 二层功能 | MAC地址≥8K； 支持删除动态MAC地址； 支持MAC地址老化时间可配置； 支持黑洞MAC地址； 支持IEEE 802.1Q(VLAN)， 整机支持4K个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于端口的QinQ 支持Jumbo≥9K |
| 三层功能 | 支持IPv4 IPv6静态路由 |
|  | 支持IPv6。 |
| 组播 | 支持组播VLAN 支持可控组播 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持基于端口的组播流速率限制 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL 支持IPv6 ACL； |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； |
| QoS | 至少具备8个队列； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 支持根据报文802.1p映射到不同队列； 支持SP、WRR、SP+WRR算法 支持报文的标记优先级、报文重定向 |
| 安全功能 | 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式； 支持多播、广播及未知单播报文抑制 支持CPU保护功能 支持DHCP Snooping； 支持端口隔离、Sticky MAC； 支持802.1x认证 |
| 可靠性 | 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w) |
| 节能 | 支持端口休眠 |
| 运维 | 支持自动配置功能 支持CLI配置 支持Telnet远程配置 支持SNMP V1/V2/V3 支持RMON 支持SSH V2 支持WEB管理特性 支持802.1ag、802.3ah |

# 4.5网络优化服务

4.5.1项目介绍

湖北省统计局网络系统和两台核心交换设备于2008年规划设计、2009年投入使用。经过多年的运行和新业务、新系统的上线，目前整个网络系统在性能结构、业务需求和管理维护等方面存在一些问题。随着云计算大数据时代的到来对智慧统计提出的要求，省局希望借此次网络优化升级改造的机会统筹规划重新布局整个机房及其业务系统，调整机房综合布线系统。由于省局的设备种类繁多，应用业务系统复杂多样，此次省局升级改造涉及到全局所有业务系统，为确保我省统计数据的安全和不影响全省数万家企业数据的正常上报以及确保不影响全省统计系统工作的正常进行，在整个项目实施要求做到：

  - 确保所有的业务与应用最短停服；

  - 确保所有的数据不丢失；

  - 确保所有的设备安全；

4.5.2网络优化项目服务

  - 需提供网络优化改造整体规划方案、实施方案和质保期内的运维方案。

  - 完成网络结构的调整，更换网络核心交换机，增加汇聚层交换机，完成安全域的划分和各安全系统、各监控系统的重新部署。

  - 完成应用和系统的迁移、硬件设备的调整和迁移，完成机房布线和机房设备的重新布局。

  - 完成包括IP地址、Vlan等资源的重新分配。

4.5.3设备及业务系统数据迁移要求

  - 本项目中所有的设备（包括小机及存储设备）, 供应商必须在迁移前购买保险，预防设备在迁移过程中发生损坏的风险。

  - 迁移时间为三个日历日，并提供现场备品备件。

  - 供应商必须保证存储迁移其数据安全性，数据的损坏全部由供应商承担。

  - 供应商应能保证系统使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供7×24小时的故障响应。系统的故障恢复时间为：一般故障1小时内恢复，重大故障2小时内恢复。

对于系统一般问题，供应商提供7×24小时电话热线支持；对于系统重大问题，供应商应提供1小时到现场服务。

网络优化服务在现场进行，包括需求制订、方案设计、会审、现场迁移、测试、投入试运行和验收认可等一整套流程，都要在本地操作。

4.5.4业务系统及数据迁移要求：

  - 数据迁移至新购置的设备或指定的设备上运行，保证系统的安全性和可靠性。

  - 完善数据库备份恢复策略，保证核心数据的安全性。

4.5.4.1系统软件安装和系统升级服务

（1）配合硬件厂商对新采购的设备进行操作系统的安装和配置，并进行合理的划分。

（2）基于数据库运行，提供最优的系统参数设置和内核参数设置等。

（3）配合硬件厂商对存储的设置和划分，网络连接等。

（4）配置存储管理数据库。

（5）对新服务器上安装的RAC进行稳定性、安全性、高效性、性能等方面的测试，为后续的业务系统迁移做好准备。

（6）配合硬件厂商对原先的设备进行操作系统升级。

（7）安装和配置RAC，保证系统的高可用性。

（8）对老服务器上安装的RAC进行稳定性、安全性、高效性、性能等方面的测试，为后续的备份系统做好准备。

4.5.4.2系统数据迁移实施服务

（1）评估当前的业务系统，进行完善的调研工作，从停机时间，数据量，安全性等因素考虑，给出满足客户实际要求的数据库迁移方案。

（2）同客户方对数据库迁移方案的讨论和完善，对需要用到的迁移产品或者迁移工具进行比较和验证，进一步优化迁移方案。

（3）迁移方案的确认。

（4）提供具体的数据库迁移步骤，形成初步的迁移操作手册。

（5）基于确认的迁移方案，正式实施数据库迁移工作考虑到系统数据量大，本次迁移工作是在不停机的业务条件下进行，因此在迁移过程中需实时监控当前系统的可用性和性能，保证在迁移过程中不影响前台业务的正常运行。

（6）监控数据迁移过程中数据库的运行情况，监控数据库服务器CPU、内存、I/O消耗情况，配合业务人员的日常操作。

（7）数据迁移完成后对数据进行验证，确保数据的一致性。

（8）新系统功能测试，保证应用的正常可用。

（9）编写压力测试脚本进行系统压力测试。

（10）新系统性能测试。

（11）提供完善的测试报告，提交客户。

（12）和客户方基于测试报告，对新系统的运行进行评估，提出相关优化的建议。

（13）基于相关测试情况，对新系统进行操作系统参数，内核参数，数据库参数等多方面的最优化配置，保证新系统的高效持久运行。

4.5.4.3系统数据备份恢复实施服务

（1）讨论数据库备份议题，制定完善的数据库备份恢复策略。

（2）初步制定数据库备份恢复方案，提供具体操作手册。

（3）和客户方确认数据库备份恢复方案。

（4）测试数据库备份的有效性，评估数据备份需要花费的容量、备份时间、备份过程中的性能消耗等。

（5）测试数据库恢复的有效性，评估数据恢复需要花费的时间、恢复过程中的性能消耗、数据是否存在丢失等。

（6）基于测试情况，正式设置数据库备份恢复策略，制定完善的备份机制。

（7）对数据库全备份和增量备份进行设置。

（8）编写脚本对数据库归档日志的进行定期备份和清理,并进行测试。

4.5.5机房综合布线需求及要求：

4.5.5.1布线系统需求

机房内机柜分2列摆放，采用桥架、铜缆、光缆等综合布线。具体各种机柜及功能间设置的信息点数量等布线系统需按实际查勘情况确定并制定出完整的方案来满足最近及未来几年机房的实际需要，投标时供应商必须提供项目现场勘查证明原件。

# 4.5.5.2设计标准

- TIA/EIA-942《数据中心机房通信设施标准》

- GB/T 50174-2008《电子计算机机房设计规范》

- SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

- GB 50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；

- GB 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》；

- ISO／IEC 11801《建筑物综合布线标准》

- TIA/EIA 568B 《建筑物综合布线标准》；

- TIA/EIA 568B-2.10 《综合布线6A类万兆传输标准》；

- TIA／EIA 569《建筑物通讯线路间距标准》；

- TIA／EIA 606《商用建筑通讯基础结构管理规范》；

- TIA／EIA 607《商用建筑通讯接地要求》；

- BN50173《综合布线系统标准》；

除以上所列标准外，凡与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准都须遵守。在国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准为准。

# 4.5.5.3设计原则

实用性  - 实施后的计算机布线系统，将能够在现在和将来适应技术的发展。

模块化  - 布线系统中，除去固定于建筑内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，以便管理和使用。

扩充性  - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位，但不排除是可扩充的，将来有更大的发展时，很容易将设备进行扩展。

经济性  - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。

灵活性  - 信息点能方便地与多种类型设备（如电话、计算机、检测器件以及传真等）进行连接。

可靠性  - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能，保证未来现代化系统的可靠运行。

# 4.5.5.4综合布线各系统要求

- 整个布线系统要求是端口至端口的使用同一品牌的综合布线产品；

- 针对机房环境要求，系统全部产品必须达到ROSH环保技术要求；

- 系统完成后提供原厂20年及以上的产品质保证书。

- 供应商中标后，须提供布线产品的厂家盖章的真品证明原件，原件上要求注明项目名称。

- 设备制造商提供的所有铜缆、光缆、配线架、跳线等材料均为同一厂商生产。

- 供应商所推荐的综合布线系统厂商必须通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环保体系认证等，并提供相关证明书。

- 供应商所推荐的综合布线产品必须是绿色环保产品，所有产品必须满足RoHS环保指令。

4.5.6总体规划及迁移总集成要求：

- 同用户方、设备迁移单位、软件开发单位对新数据中心进行整体规划。

- 重新规划服务器、存储、网络安全等区域划分，合理分配电源供电UPS及其设备承重情况，使其符合用户方未来发展规划要求。

- 协助用户方召开项目迁移工程工作会议。

- 负责督促各迁移单位的项目实施。

- 负责协调各参入单位的工作关系。

- 负责协调本项目中各参入单位根据规划方案与要求进行设备迁移和机房综合布线工作事宜。

- 负责协助用户对各单位对迁移后的设备进行检查与验证。

- 负责重新整理标签并做好标记。

收集整理各参入单位文档资料。

三、商务要求：

注：供应商在响应文件《商务响应、偏离情况说明表》中须对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以下要求的其报价将被视为无效报价。

1、交货期：合同签订后15天内完成该项目所需建设内容，且系统优化升级的迁移时间必须在三个日历日内完成。按照客户指定要求完成工程安装调试、培训和验收。

2、交付安装地点：湖北省统计局院内；

3、质保期：网络设备提供三年原厂质保服务,每年四次上门巡检；网络优化服务提供驻场一年质保、提供现场技术支持，现场工程师必须胜任该工作。

4、培训：免费提供网络设备生产地的原厂技术培训。

5、付款方式：验收合格后，成交供应商向采购人支付合同金额10%作为质保金，采购人向成交供应商全额支付货款，一年后设备无质量问题，采购人将质保金全额无息退还给成交供应商。

6.违约责任

6.1所有成交货物（服务）均需按照电子询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足电子询价文件指标要求的货物（服务），采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对成交供应商不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

6.2若非采购人原因，供应商逾期交付安装的，其向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币。

# 第四章  合同书（格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。）

合 同 书 （略）

# 第五章  响应文件格式

封面：

湖北省省级政府采购

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：    （加盖公章）

日      期：

## 一、报价函

湖北省政府采购中心：

根据贵方为 (项目名称、项目编号) 项目采购货物及相关服务的询价邀请，我方声明如下事项：

1.我方完全响应询价通知书要求采购的全部货物及相关服务的总报价为             。本报价有效期为自报价之日起        日历日。

2. 我方将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查询价通知书的全部内容，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我方未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5. 我方与采购人、湖北省政府采购中心没有任何隶属关系或其他利害关系。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称(公章)：

地址：

电话/传真：

日期：

## 二、法人代表授权书

湖北省政府采购中心

兹授权 （代理人姓名） 为（供应商全称）的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）项目询价采购活动，并以本公司名义处理一切与之有关的事物。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称：    （加盖公章）

法定代表人：    （签字或盖章）

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                    性别：

身份证号码：                 办公电话：

手机：                       电子邮箱：

粘贴代理人身份证复印件

## 三、报价一览表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造商名称及国别 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位为人民币元，总报价为各项小计之和。

供应商名称（公章）：

## 四、分项报价说明

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 零部件名称 | 品牌型号 | 制造商名称及国别 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 货物单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位为人民币元，货物零部件小计之和应与货物单价一致。如询价通知书未要求供应商详细说明各货物报价组成的，此表可不提供。

供应商名称（公章）：

## 五、技术响应和偏离说明表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照询价通知书第三章“货物技术、商务要求”，逐条说明所提供货物已对询价通知书文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所报货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制文件要求，将可能导致报价无效。

供应商名称（公章）：

## 六、商务响应和偏离说明表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照询价通知书第三章“货物技术、商务要求”，逐条说明所提供服务已对询价通知书的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务条文的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制文件要求，将可能导致报价无效。

供应商名称（公章）：

## 七、制造商授权书

湖北省政府采购中心：

我方    （制造商名称）  是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造商地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购（项目名称/项目编号）  的询价通知书要求提供的由我方制造的   （详细货物名称及型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该询价采购活动共同和分别负责。

（3）我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此询价通知书中约定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于    年  月   日签署本文件  （供应商名称） 于    年   月   日接受此文件,以此为证。

供应商名称：(加盖公章)       出具授权书的制造厂名称：(加盖公章)

正式授托代表：（签字）        正式授权代表：（签字）

职务：                       职务：

部门：                       部门：

说明：询价通知书要求授权的产品每一品牌授权一家代理商（经销商）或者产品制造商直接参与报价，否则报价无效。如询价通知书无制造商授权要求的，此表可不提供。

## 八、其他证明文件

一、技术部分

1、货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2、货物制造、检验、验收执行的标准。

3、采用新技术、新工艺、新材料的情况。

4、供应商认为应该提供的证明或询价通知书要求的其他资格证明文件。

二、商务部分

1、保证交付安装时间的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2、质量保证措施。

3、人员培训计划及方案。

4、售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

5、供应商认为应该提供的证明或询价通知书要求的其他证明文件。